Residencial Dr. Renato Sirimarco

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Apartamento 301

ABRIL/2012

- SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 	03

2. A ORGANIZAÇÃO	04

3. RESPONSABILIDADES DO PROPRIETÁRIO	05

4. ANTES DE MUDAR	06

5. GARANTIAS 	07

6. CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	08

6.1 Estrutura 	08

6.2 Alvenaria	08

6.3 Revestimentos	09

6.4 Instalações Elétricas	09

6.5 Instalações Hidrossanitárias e gás	10

6.6 Esquadrias	11

6.7 Pinturas	11

6.8 Impermeabilização e Vedação	12

6.9 Instalação e Equipamentos contra Incêndio	12

6.10 Manual do Síndico	13

7. COLABORADORES	14

7.1 Responsáveis Técnicos envolvidos na obra	14

7.2 Empresas Fornecedoras de serviços e materiais	15

ANEXO I – TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS	17

1. INTRODUÇÃO:

Proprietário,

A partir de agora, nós temos o privilégio de entregar mais um empreendimento GPS Construções, permitindo-lhe desfrutar de todas as vantagens deste condomínio.

Este manual foi elaborado com o objetivo de evitar danos e prolongar ao máximo a vida útil de seu imóvel. Leia com atenção este manual, que visa esclarecer a forma correta de seu uso e manutenção.

Sua obra foi construída de acordo com as normas vigentes no país, aprovadas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Ao entregarmos esta obra, a responsabilidade pela conservação da mesma passa a ser sua, independente de garantias legais que lhe são assegurados. Lembramos que todas as instalações já foram devidamente testadas e revisadas pela GPS Construções.

A construção é um processo bastante artesanal. Portanto, ao recebê-la, use o bom senso e não se detenha em pequenos detalhes, que mesmo apresentando algumas imperfeições, não comprometem a aparência e a qualidade do conjunto. Nossa equipe estará sempre pronta para corrigir nossos eventuais erros.

Ao promover qualquer tipo de modificação em seu imóvel, verifique juntamente com a equipe técnica da GPS Construções a possibilidade de fazê-la. Lembramos que quaisquer modificações feitas aos projetos originais acarretarão a perda de garantia da área modificada.

.

Engº Gilberto Procópio de Souza

GPS Construções LTDA.

2. A ORGANIZAÇÃO:

A GPS Construções Ltda. é uma empresa incorporadora, que atua com empreendimentos industriais, comerciais e residenciais.

A obra foi executada pela construtora, a qual trabalha com profissionais capacitados.

A GPS Construções Ltda. está localizada na Av. Rio Branco, 2406/1207 em Juiz de Fora.

Contatos:

GPS Construções: (32) 3215-9498 – Max.

3. RESPONSABILIDADES DO PROPRIETÁRIO:

É o momento da vistoria realizada para o recebimento das chaves que se iniciam as responsabilidades do proprietário, relacionadas à manutenção das condições de estabilidade, segurança e salubridade do imóvel.  Para manter tais condições em um nível normal, este Manual traz uma série de recomendações importantes para o uso adequado do imóvel.

É imprescindível que o proprietário repasse as informações contidas neste Manual aos demais usuários do imóvel.

A conservação das partes comuns do edifício também faz parte das responsabilidades dos usuários.  O regulamento interno do condomínio discrimina atividades necessárias para essa manutenção, assim como as orientações para rateio de seus custos.

Além disso, é muito importante a participação individual de cada usuário na conservação e uso adequado, não danificando qualquer parte das áreas comuns ou equipamentos coletivos.

As normas estabelecidas na convenção de condomínio e no regulamento interno devem ser cumpridas por todos os usuários do edifício, independentemente de ser o proprietário ou apenas um usuário do imóvel. Faz parte, ainda, das obrigações de cada um dos usuários do edifício a aplicação e o fomento das regras de boa vizinhança.

4. ANTES DE MUDAR:

Ligação de energia elétrica - Para solicitar a ligação de energia elétrica no seu apartamento, basta discar para o serviço telefônico “ligue luz”, número 116, informando nome completo e CPF do proprietário, endereço completo do imóvel e indicar que seu disjuntor é de “2x60 A” (bifásico de 60 ampéres).  Depois de ligada a energia da sua unidade, certifique-se que os disjuntores situados no quadro de circuitos na cozinha, estejam ligados.

Ligação de gás - O Residencial Renato Sirimarco conta com CENTRAL DE GÁS COLETIVA, para os fogões e aquecedores, com distribuição através de tubos galvanizados, contratados da ULTRAGAZ, tudo conforme a norma brasileira que rege o assunto. O sistema atual já entrega uma conta individual a cada condômino.

Ligação de telefone - No caso de solicitação de pedido ou transferência de linha telefônica, basta entrar em contato com a concessionária local.

Programação da mudança - A data e horário da mudança devem ser comunicados ao Síndico ou à Administradora.

Para programar o transporte de seus móveis é importante observar se as dimensões dos móveis e/ou equipamentos são compatíveis com as dimensões dos ambientes, do elevador e dos vãos das portas de acesso ao apartamento.

Ligação de antena de TV– cada unidade já contém pontos cabeados em seu interior.  Um sistema de antena coletiva para Canais abertos já foi contratado e instalado.  No caso da instalação de TV por assinatura a antena deverá ser instalada no alto do prédio (em cima da caixa d’água superior, com acesso independente) e os cabos deverão ser passados dentro de tubulação existente nos quartinhos ao lado do elevador.

Medição individual de água – Cada unidade possui um hidrômetro com previsão para leitura remota, instalados logo abaixo da caixa d’água superior, no final da escada do prédio.  O pagamento é proporcional ao gasto de cada um.

5. GARANTIAS:

A GPS Construções está disponibilizando dois tipos de garantia para seu imóvel, conforme leis vigentes no país. A primeira refere-se à estabilidade da estruturada edificação, e a segunda refere-se a vícios ocultos decorrentes e falhas de construção, que são defeitos que não são percebidos a olho nu. Sendo assim, seu imóvel está assim assegurado:

| TIPO | GARANTIA |
| --- | --- |
| Estrutura da Edificação | 5 anos |
| Vícios Ocultos | 6 meses |

Como já foi relatado, o processo construtivo da obra é muito artesanal. Desta forma, não podemos descartar a possibilidade de surgimento de alguns problemas comuns em quaisquer obras.

Por tanto, qualquer problema verificado durante a vigência da garantida será devidamente assistida pela GPS, proporcionando a você toda tranqüilidade.

Para usufruir da garantia de seu imóvel, envie seu pedido de manutenção por escrito, via fax ou e-mail, e confirme seu recebimento. Os problemas serão verificados por engenheiros enviados pela GPS Construções, que farão a avaliação da situação.

Verificado o problema, se verificado que o mesmo deve-se a falhas do processo construtivo, a GPS Construções fará o conserto, sem qualquer ônus ao proprietário.

Lembramos que se o problema ficar caracterizado como utilização incorreta do imóvel ou de algum equipamento pelo proprietário, a GPS Construções se reserva no direito de apenas auxiliar ao cliente como proceder.

A garantia não cobre problemas decorrentes da utilização inadequada do imóvel, má conservação, acidentes ou desgastes naturais dos componentes da mesma.

Quanto aos acessórios e equipamentos que compões a obra, os fornecedores destes materiais também costumam conceder prazos e garantia. No entanto, a correta utilização destes equipamentos é fundamental para que tenham vida útil prolongada. O prazo de garantia de seu imóvel não cobre os problemas resultantes da má utilização destes equipamentos.

Todos os acessórios e equipamentos instalados em seu imóvel são de qualidade reconhecida no mercado. Caso fique comprovado algum problema

decorrente de defeito de fabricação destes equipamentos, durante o período de garantia, a GPS Construções compromete-se a interceder junto a seus fornecedores para que o problema seja solucionado.

6. CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO:

Como ocorre com qualquer outro produto além da técnica utilizada e da qualidade dos materiais empregadas em sua construção, a manutenção de seu imóvel depende do uso adequado de seus equipamentos e componentes. Portanto, leia com atenção os próximos itens, que de maneira geral correspondem à boa parte de uma construção.

6.1 Estrutura:

Seu imóvel faz parte de uma edificação concebida e construída de forma unificada. A Motta Engenharia e Construção LTDA, empresa responsável pelo projeto estrutural, efetuou a especificação de cada parte da estrutura (pilares, vigas, lajes).

Desta forma, não é possível a retirada parcial ou total de qualquer parte estrutural de seu imóvel (pilar, laje ou viga) sem o comprometimento de sua estabilidade. Da mesma forma que não se pode sobrecarregá-los além do limite previsto em projeto.

Atenção: O aparecimento de microfissuras nas paredes é normal por algum tempo após o término da construção. Não se preocupe se isso acontecer. Trata-se de efeitos provenientes de tensões de origem térmica, sem nenhum comprometimento estrutural. Na dúvida, consulte nossa equipe técnica.

6.2 Alvenaria:

Antes de perfurar paredes para a colocação de quadros, armários, prateleiras ou qualquer outro objeto, certifique-se de que não haja instalações, evitando, assim, furar tubulações de água ou energia elétrica embutidas nas paredes de seu imóvel.  Recomendamos a utilização de furadeiras e buchas com parafusos, quando a necessidade de fixar algo nas paredes.

No período de inverno ou em longos períodos de chuva, pode ocorrer o surgimento de mofo, principalmente em cantos atrás de cortinas e armários. O

mofo é uma colônia de fungos microscópicos que se encontram normalmente no ar. Ele se prolifera quando se encontra três fatores: umidade, sombra e calor. Procure manter os ambientes sempre bem ventilados. Combata o mofo logo que ele se manifeste, com a utilização de detergentes, como o cloro.

6.3 Revestimentos:

Azulejos e cerâmicas – para perfeita conservação deste tipo de material, verifique semestralmente o seu rejuntamento para evitar eventuais infiltrações.

Na limpeza, evite lavagens gerais e tome cuidado nos pontos de encontro de paredes com piso. Não aconselhamos o uso de detergentes agressivos, ácidos, soda cáustica, pois atacam o esmalte das peças ou retiram seu rejuntamento. O melhor sistema de limpeza é o uso de pano ou esponja macia, umedecidas em sabão neutro ou produtos específicos para esse fim.

Piso laminado de madeira (eucafloor) – este tipo de piso requer cuidados especiais, os quais fazem toda diferença na qualidade e no aspecto do mesmo.

Na limpeza, basta utilizar aspirador de pó, sem raspar o piso, vassouras de cerdas macias, pano torcido nas soluções de limpeza domésticas, isentas de cera o silicone. Nunca utiliza material abrasivo, do tipo saponáceo, esponja de aço, pois estes produtos riscam a superfície do piso. Não utilize ceras, pois promovem a formação de um filme gorduroso na superfície, dificultando a limpeza e acarretando o aparecimento de manchas. Não exponha o piso a quantidades excessivas de água, ou qualquer outro líquido, e tampouco deixe que os permaneçam no piso.

Alguns pequenos cuidados também podem ser tomados, como utilizar feltros protetores em pés de mesas, cadeiras e outros móveis; capachos nas portasde entrada para recolher sujeira e possíveis partículas de pedra e areia dos sapatos; cadeiras com rolantes somente de poliuretano, pois somente esse material evita riscos no piso.

6.4 Instalações Elétricas e Telefônicas:

Elétricas - A obra de seu imóvel foi executada conforme projetos feitos pela LUNES Eletrotécnica, a qual dimensionou todos os elementos necessários para o perfeito funcionamento do sistema. No quadro geral, encontra-se o disjuntor geral que em caso de acidente, incêndio ou manutenção do sistema, deverá ser desligado. Em cada unidade de seu imóvel existe um quadro de distribuição de circuitos, também protegido por disjuntores, que se encontra na cozinha.

Sempre que fizer manutenção, limpeza ou reaperto nas instalações elétricas, ou até uma simples troca de lâmpadas, desligue o disjuntor correspondente ao circuito, ou na dúvida, desligue o geral. Para localização dos quadros de disjuntores, verifique os projetos elétricos.

Lembramos que qualquer alteração no sistema elétrico, como derivações, sobrecargas num mesmo circuito, ou ligamento de equipamentos que não

estavam previstos em projetos deverão ser consultados os projetistas, correndo o risco, se comprovado as alterações, da perda da garantia.

Telefônicas – seu imóvel possui todas as instalações necessárias para telefone prontas. Executadas conforme projeto desenvolvido pela Lunes Eletrônica Ltda. para esta obra. A linha telefônica deverá ser solicitada junto à concessionária.

6.5 Instalações Hidrossanitárias:

Água e Esgoto - o sistema de alimentação de água de seu imóvel é constituído por tubulações principais (prumadas) que levam a água do reservatório superior para cada ponto de água.

A obra de seu imóvel foi executada conforme projetos feitos pela Antônio Paixão Projetos. Todas as tubulações foram testadas antes da entrega da obra. Nos banheiros, cozinha e área de serviço existem registros que permitem interromper o fluxo de água em caso de vazamentos ou manutenção.

Antes de executar qualquer perfuração em paredes, certifique-se de que não existam instalações, para evitar possíveis danos na rede hidráulica. O anexo I deste manual mostra a localização da passagem da tubulação em cada parede hidráulica de seu imóvel. Baseie-se nele nas perfurações a serem feitas.

A rede coletora de esgotos também possui prumadas principais, que levam o esgoto até a rede principal do logradouro. Todos os ralos possuem grelhas de proteção, para evitar que detritos maiores caiam em seu interior, ocasionando entupimentos.

Nunca jogue gordura ou resíduos sólidos nos ralos dos tanques e lavatórios, além de congestionar as caixas de gordura, o excesso de óleo quente também pode danificar a tubulação.

Quando o imóvel fica muito tempo sem uso, convém jogar água limpa nos ralos e sifões para evitar o mau cheiro proveniente da rede de esgoto. Recomendamos sempre observar se as caixas sifonadas estão com água em seu interior, para que o dispositivo que impede o mau cheiro de entrar esteja sempre ativado.

Gás - leia com atenção os manais que acompanham os fogões e aquecedores antes de fazer a ligação de gás.

A NSA Gás, a pedido da Ultragaz Ultrasystem, projetou e executou as instalações de gás.

Louças e Metais – as louças e metais utilizados em seu imóvel foram comprados e instalados conforme projetos fornecidos.

Os cromados e metais sanitários devem ser limpos com água e sabão neutro, podendo ser polidos com algum produto indicado para este fim. Nunca utilize esponja de aço ou similares.

6.6 Esquadrias:

Madeiras (Portas) – evite bater a portas com muita força. Além de causar trincas na madeira e na pintura, as batidas poderão ocasionar danos às fechaduras e aos revestimentos das paredes, podendo ainda afetar o funcionamento das mesmas.

Para limpeza das fechaduras e ferragens, use uma flanela simples, evitando qualquer tipo de produto abrasivo.

Lubrifique periodicamente as dobradiças com uma pequena quantidade de óleo para máquina de costura ou grafite em pó.

Em limpeza nas áreas úmidas, evite o contato diretamente sobre as esquadrias, para evitar o apodrecimento da madeira.

Alumínio (Portas e Janelas) – as janelas devem correr suavemente sobre as guias, sem forçá-las. Para isso, as guias devem ser periodicamente limpas e lubrificadas com pequena quantidade de grafite em pó.

Os drenos também devem ser limpos com freqüência, para possibilitar perfeito escoamento da água.

As esquadrias de alumínio não devem ter contato com cimento, cal, produtos ácidos e esponjas de aço. Para limpa-las, utiliza apenas pano úmido e sabão neutro.

Vidros – os vidros de seu imóvel possuem espessura compatível com a resistência mínima prevista pelo órgão competente. Para sua limpeza, utilize álcool ou produtos destinados para este fim.

6.7 Pinturas:

As pinturas do seu imóvel seguiram a uma especificação de projeto, desenvolvido pela Huma Arquitetos. Portanto, para posterior manutenção, consulte os memoriais especificativos da obra.

Nunca esfregue as paredes. Eventuais manchas devem ser limpas com pano branco, limpo e umedecido. Nunca utiliza álcool.

Não use produtos ácidos ou base de amoníacos para limpeza de portas pintadas. Utiliza pano umedecido e sabão neutro.

As janelas dos banheiros devem permanecer abertas o máximo de tempo possível para evitar o surgimento de manchas de bolor no teto.

Para que seu imóvel mantenha uma aparência de nova, recomenda-se uma pintura geral periódica interna a cada 5 (cinco) anos.

6.8 Impermeabilização e Vedação:

A impermeabilização de seu apartamento abrange lajes, terraços, áreas externas e Box de chuveiro, e são feitas para evitarem infiltrações de água.

Para prevenir infiltrações nas cozinhas, banheiros e áreas de serviço, observe os cuidados relacionados à manutenção dos pisos, azulejos e cerâmicas, principalmente com relação às fugas.

Não realize qualquer tipo de obra em locais impermeabilizados, sem uma posterior recuperação da impermeabilização.

Os trabalhos de impermeabilização de seu imóvel foram executados pela Robison Impermeabilização de Fachadas Ltda., de acordos com as normas vigentes, dando a garantia para seu imóvel.

Evite acúmulo prolongado de água, pois isso facilita o aparecimento de problemas.

6.9 Instalações e Equipamentos contra Incêndio:

O sistema de combate a incêndios do condomínio foi desenvolvido pela Prever Engenharia, sendo que os projetos foram aprovados pelo Corpo de Bombeiros. Os hidrantes estão localizados em todos os pavimentos do edifício. As caixas de hidrantes possuem mangueiras que permitem combater o fogo com segurança em qualquer ponto do edifício.

Em hipótese alguma as mangueiras dos hidrantes devem ser utilizadas para lavagem de piso ou outros serviços do condomínio. Seu uso é exclusivo para caso de incêndio.

6.10 Manual do Síndico:

Pintura Externa – a fachada e as paredes externas são revestidas por textura. As áreas comuns são revestidas em tinta PVA. Para manter a aparência de nova, recomenda-se a pintura interna a cada 5 anos e a pintura / texturização externa a cada 3 anos.

Combate a incêndio – o registro geral da rede de incêndio deve ficar sempre aberto. As mangueiras não devem ficar conectadas ao registro globo do hidrante, para evitar o apodrecimento das mangueiras por eventuais vazamentos. Após o uso, as mangueiras devem ser esticadas e colocadas para secar. Depois se recomenda a aplicação de talco industrial em seu interior,

antes de enrolá-las e guardá-las. A cada 6 meses as mangueiras devem ser desenroladas e redobradas em nova direção.

Elevadores – os elevadores do condomínio são da marca Atlas Schindler, e sua manutenção é de exclusividade da equipe técnica da mesma. Em caso de qualquer tipo de anormalidade, contatar o técnico Fábio pelo número (32) 8414-5277.

Antena – as antenas coletivas de TV, Internet e Rádio deverão ser instaladas na cobertura do prédio, acima da caixa d’água, e seu acesso se faz pelo barrilete.

7.  Colaboradores:

A GPS Construções está entregando uma obra a qual envolveu várias empresas e pessoas especialistas em suas respectivas áreas para que se obtivesse a melhor qualidade e segurança. Para seu conforto e segurança, segue abaixo os principais responsáveis técnicos envolvidos neste projeto e as principais empresas fornecedoras de serviços e materiais.

7.1 Responsáveis Técnicos Envolvidos na Obra:

Responsável pela execução da obra:

Eng. Rodrigo Santos Fortuna

Empresa: GPS Construções LTDA

Contato: (32) 3215-9498

Responsável pelo projeto estrutural:

Eng. Armando de Oliveira Motta

Empresa: Motta Engenharia e Construção LTDA.

Contato: (32)

Responsável pelo projeto Elétrico, Telefônico, Lógico e Segurança:

Eng. Télsio Quirino

Empresa: LUNES Eletrotécnica

Contato: (32) 3223.6021

Responsável pelo projeto Hidrossanitário:

Eng. Antônio Ramos Paixão.

Empresa: Antônio Paixão Projetos

Contato: (32) 8841-4733

Responsável pelo projeto de prevenção contra incêndio:

Eng. José Carlos Teixeira

Empresa: Prever Engenharia

Contato: (32) 3211-0069

Responsável pelo projeto de instalações de gás:

Eng. Odilon Grossi Couto

Empresa: MAK Projetos e Avaliações Empresariais

Contato: (31) 3261-2220

Responsável pelo projeto arquitetônico:

Empresa: Huma Arquitetos

Contato: (32) 3213-6161

7.2 Empresas fornecedoras de serviços e materiais:

Seu imóvel teve o fornecimento por terceiros de vários serviços e materiais, controlados pela GPS Construções. Segue abaixo os principais envolvidos na obra:

Instalação de gás:

Empresa: NSA Gás Instalações Industriais

Responsável: Toni

Contato: (32) 3226-8045

Bombas de recalque:

Empresa: Schneider Motobombas

Responsável:

Contato: (32)

Esquadrias de Alumínio:

Empresa: Confiança Industria e Comercio de Vidros e Alumino Ltda.

Responsável:

Contato: (32) 3232-5252

Instalações Elétricas:

Empresa: LUNES Eletrotécnica

Responsável: Eng. Télsio Quirino

Contato: (32) 9945-2684

Instalações Hidrossanitárias:

Responsável: Walter Felipe

Contato: (32) 9953-5375

Instalação de forro de gesso acartonado:

Empresa: Luciano’s Gesso

Responsável: Luciano

Contato: (32) 8402-0649

Revestimentos cerâmicos, louças sanitárias e metais:

Empresa: ABC – Atacado Brasileiro da Construção

Responsável: José Marcos

Contato: (32) 9942-6459

Impermeabilização:

Empresa: Robison Impermeabilização de Coberturas Ltda.

Responsável: Robison

Contato: (32) 9952-2070

Mármores e Granitos

Empresa: Resend´s Pedras

Responsável: Antônio

Contato: (32) 3221-1880

Textura

Empresa: Unitec

Responsável: João Batista

Contato: (32) 9987-0084

Ar Condicionado

Empresa: Arcongel

Responsável: Luiz Fernando

Contato: (32) 3232-2235

Construção e Administração

Empresa: GPS Construções Ltda.

Responsável: Gilberto Procópio de Souza

Contato: (32) 3215-9498

Juiz de Fora, Abril de 2012

ANEXO I

TUBULAÇÃO HIDRÁULICA